ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 1

CONTAINER MOVIL

| Para ser llenado por la Entidad convocante |  |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica Solicitada(*) | Cantidad | Característica Ofertada (**) | Cumple |  | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | CONTAINER MOVIL | 1 (un) Equipo |  |  |  |  |
| 1.1 | Marca: (especificar) |  |  |  |  |  |
| 2 | DESCRIPCIÓN GENERAL Container Movil (Remolque – Oficina) para dos personas |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ESTRUCTURA: Plataforma, laterales, techo delantero y trasero, construido en tubos y perfiles de acero estructural soldados entre si, debidamente reforzados con escuadras, que de mayor resistencia al peso y sobre todo a los viajes de larga distancia. La estructura deberá recibir un tratamiento y protección anticorrosiva. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | DIMENSIONES: - Largo de carrocería 3.80 mtrs - Ancho de carrocería 2.30 mtrs - Alto de salón (interior) 1.90 mtrs - Largo – Barra de tiro 1.20 mtrs |  |  |  |  |  |
| 2.3 | TRACCIÓN: - Eje reforzado con llantas gemelas. - Aros convencionales (indicar el Nº de aro). - Llantas nuevas con cámara y ponchillo. - Llanta de auxilio con cámara. - Con suspensión a muelles y amortiguadores. - Con brazo de tiro reforzado con pie de apoyo rebatible. |  |  |  |  |  |
| 3 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | EXTERNO: Estructura y material (indicar ) |  |  |  |  |  |
| 3.2 | INTERNO: Estructura y material (indicar ) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | PISO: De venesta de encolado fólico, recubierto con piso vinílico de alto trafico con bordes de aluminio. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | VENTANAS: - Marcos en aluminio - Vidrios de seguridad templados de 2 piezas deslizables. - Ubicación: en paneles laterales - Cantidad de ventanas 4 (2 en cada lateral) |  |  |  |  |  |
| 3.5 | PUERTAS: - PUERTA DE INGRESO: Puerta lateral principal de estructura tubular (indicar otros detalles que mejore la propuesta). Marco perimetral de goma para cierre hermético, con chapa de seguridad reforzada. - ACCESO: Mediante escalera lateral desdoblada para operación manual. - PUERTA EN INTERIORES: Una puerta de ingreso a dormitorio y una puerta de ingreso a ducha y baño, con jalador. Material y estructura de calidad que concuerden con el acabado interior (indicar estructura y otros detalles) |  |  |  |  |  |
| 3.6 | BUZONES: - Laterales, porta bomba eléctrica, porta herramientas, tanque de agua y tanque de desechos. |  |  |  |  |  |
| 4 | INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA |  |  |  |  |  |
|  | - Red de distribución sobrepuesta y totalmente aislada dentro de tubos de PVC tipo spaghetti, conexiones hembra y macho, cubierta con perfiles de PVC. - Tablero de control eléctricos con disyuntores térmicos de seguridad, de fácil acceso y operación (Indicar propuesta igual o de mejor calidad). - Los ambientes y equipamientos deben contar con iluminación LED de bajo consumo, tomas de corriente eléctrica, tomas de línea telefónica y/o internet, tomas de corriente dobles o extras en cada ambiente. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Un generador de energía: de 2 Kv a gasolina con capacidad de dotar energía 220v (indicar propuesta de igual o mejor calidad , indicar marca del equipo) |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Cable para conexión a red eléctrica, un rollo de cable Nº 10 (mínimamente 30 metros) |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ILUMINACIÓN INTERIOR: Puntos de luz LED de bajo consumo, alimentado con energía fotovoltaica de sistema de paneles solares y respaldo en sistema principal y secundario con generador eléctrico y conexión de red eléctrica. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ILUMINACIÓN EXTERNA: Con luces de señalización sujetas a normas de vialidad debidamente posicionadas, en la parte frontal, posterior y laterales. |  |  |  |  |  |
| 5 | INSATALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Red de conexiones a través de caños de PVC reforzado. Del baño, lavamanos y ducha con conexión directa a tanque de desechos. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Taque de depósito de agua en acero inoxidable con capacidad de 150 litros (indicar propuesta similar o de mayor capacidad). |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Manguera un rollo de 25 metros para abastecimiento de agua |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Bomba de agua automática, para la distribución del agua. |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Tanque de desechos en acero inoxidable de 70 litros, con conductos de descarga de desechos a fosa séptica o sistema sanitario público. |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Manguera para desalojo de desechos de 25 metros. |  |  |  |  |  |
| 6 | EQUIPAMIENTO INTERIOR |  |  |  |  |  |
| 6.1 | COCINA: Área forrada con PRFV y acero inoxidable, la misma debe ser equipada de: Una cocina a gas de 2 Hornallas, una garrafa de GLP con soporte dentro de la gaveta, un lavaplatos de acero inoxidable modular, con compartimientos inferiores y superiores para almacenaje de alimentos y menaje de cocina, un Refrigerador de consumo económico. |  |  |  |  |  |
| 7 | BAÑO Y DUCHA |  |  |  |  |  |
| 7.1 | BAÑO Y DUCHA: El interior del baño y ducha deberá ser en PRFV, lavable, equipada con un inodoro, lavamanos, toallero, papelero en PRFV o PVC. Y la ducha, equipada con regadera y jabonero. |  |  |  |  |  |
| 8 | DORMITORIO |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Todo el mobiliario deberá ser metálico o madera aglomerada con cubiertas visibles en madera aglomerada con revestimiento melamínico que refleje un ambiente con acabado fino. |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Dos camas: tipo litera de dos niveles, la primera cama inferior fija con un colchón de espuma inyectada de 200 mm de espesor, con dos cajones inferiores y la segunda cama superior plegable con colchón de espuma inyectada de 150 mm de espesor mínimamente. |  |  |  |  |  |
| 8.3 | El dormitorio deberá estas equipado por un ropero tipo modular pequeño y un velador pequeño. |  |  |  |  |  |
| 9 | OFICINA Y COMEDOR |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Un estante tipo modular para resguardo de documentos, con puertas batientes, con seguro. |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Una mesa fija para comedor y escritorio |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Dos asientos fijos tipo banco con cojines y espaldares acolchonados. |  |  |  |  |  |
| 9.4 | El área de oficina debe estar equipada por un televisor de 20 pulgadas, un reproductor de DVD, Un equipo de radio comunicación tri banda, VHF-UHF-HF, con accesorios de primera calidad y una computadora portátil con procesador core i5 o i7. |  |  |  |  |  |
| 10 | PINTURA: |  |  |  |  |  |
| 10.1 | - Toda la estructura del Container Móvil (Remolque –Oficina), la carrocería y equipamiento deberá ser tratados con pintura antioxidante de primera calidad y de última generación. - Pintura en exteriores: Automotiva con tres capas de primera calidad, de última generación con diseños en gigantografia. (indicar propuesta de similar o mejor calidad) - El color, logos y diseños serán a elección del SENASAG-Potosí. |  |  |  |  |  |
| 11 | OTROS ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Equipada con una gata hidráulica, una llave de ruedas, un botiquín reglamentario, un extinguidor de fuego. |  |  |  |  |  |
| 12 | SERVICIOS CONEXOS |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Todas las instalaciones debe ser entregada y puesta en funcionamiento al momento de la entrega. |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Asistencia técnica (indicar propuesta) |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Manuales: el proponte deberá proporcionar manuales o CD de operación, mantenimiento u otros, preferentemente en español. |  |  |  |  |  |
| 13 | EXPERIENCIA REQUERIDA |  |  |  |  |  |
| 13.1 | La empresa proponente debe tener mínimamente 5 años de experiencia general en construcción de Carrocerías y contenedores. |  |  |  |  |  |
| 14 | GARANTIA: |  |  |  |  |  |
| 14.1 | La garantía de fabrica deberá ser mínimamente por un periodo de 2 (dos) años. |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Garantizar un buen funcionamiento por el periodo de 2 (dos) años de uso. |  |  |  |  |  |
| 15 | VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta deberá tener una validez de por lo menos 60 días calendario. |  |  |  |  |  |
| 16 | TIEMPO DE ENTREGA: En 50 días calendario a partir de la firma de contrato. |  |  |  |  |  |
| 17 | LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN: En la ciudad de Potosí, en oficinas del SENASAG; Calle 7 de agosto Nº12 esquina H. Players (Zona Delicias). |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

ÍTEM N° 1

CONTAINER MOVIL

| Para ser llenado por la Entidad convocante (llenar de manera previa a la publicación del DBC) |  |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Condiciones Adicionales Solicitada (*) | Puntaje asignado (definir puntaje) (**) | Condiciones Adicionales Propuestas (***) |
| 1 | La empresa proponente debe contar con certificación de calidad en los materiales utilizados, según normas ISO (anexar copia que respalde) | 10 Puntos |  |
| 2 | La empresa proponente debe tener experiencia general en construcción de Carrocerías y contenedores (anexar copia que lo respalde) - De 5 años a 10 años - Mayor a 10 años | 3 Puntos 5 puntos |  |
| 3 | La empresa proponente debe tener experiencia especifica en construcción de Container móviles o Remolque para oficina (anexar copia que lo respalde) - De 3 años a 5 años - Mayor a 5 años | 5 puntos 10 puntos |  |
| 4 | Tiempo de entrega igual a 50 días calendario | 5 puntos |  |
| 5 | Tiempo de entrega menor a 50 días calendario | 10 puntos |  |